МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«КУРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР»

Комитет агропромышленного комплекса Курской области

Научно-практические рекомендации по
техническому обеспечению земледелия
Курской области

Курск - 2019

УДК 633.3:631.17

Гуреев И.И., Козявин А.А. Научно-практические рекомендации по техническому обеспечению земледелия Курской области. – Курск. ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный центр», Комитет АПК Курской области, 2019. - 35 с.

Создан регистр комплексов машин для механизации перспективных технологий производства основных сельскохозяйственных культур в условиях Курской области. Комплексы машин в регистре дифференцированы по вариантам адаптивных агротехнологий, сформированным с учётом исходного состояния почвы. Для каждого варианта приведен перечень технических средств, производимых странами таможенного союза и импортных. Этот перечень содержит основные характеристики по цене, производительности, нагрузки на почву и др., что позволяет потребителю сделать экономически и экологически обоснованный выбор при покупке техники, максимально отвечающей задачам инновационного развития и обеспечивающей конкурентоспособность отечественной сельскохозяйственной продукции.

Издание предназначено для широкого круга специалистов сельского хозяйства, руководителей, агрономов и специалистов АПК.

Рекомендуется в качестве учебного пособия студентам и преподавателям сельскохозяйственных колледжей и ВУЗов.

ISBN-

© ФГБНУ «Курский федеральный аграрный

научный центр», 2019

© Комитет АПК Курской области, 2019

Введение

Интенсификации земледелия повсеместно сопутствует прогрессирующая техногенная деградация почвы вследствие увеличения веса сельскохозяйственных агрегатов и количества проходов их по полю. С увеличением уплотняющей нагрузки возрастает объёмная масса почвы и разрушается её структура. В почве снижается содержание влаго- и воздухоподводящих пор, без которых не может реализоваться плодородие. Уже при плотности 1,35 г/см3 (верхний предел оптимума для вегетации растений) их количество снижается почти вдвое. По следам же тяжёлой техники часто наблюдается плотность 1,5-1,6 г/см3, когда поры отсутствуют вообще.

Затраты энергии на техногенную деградацию почвы приводят к повышению расхода моторного топлива и загрязнению окружающей среды выхлопными газами [1], [2]. Немаловажны и экономические издержки вследствие деградации почвы, сказывающиеся на снижении урожайности культур и росте себестоимости производимой продукции [3], [4].

В этой связи эффективность комплексов машин для механизации агротехнологий должна определяться не только экономическими показателями, но и экологическими критериями, прежде всего, по ограничению техногенного воздействия на почву. Экологическая оценка сельскохозяйственной техники особенно актуальна в последнее время, когда возросла тенденция замещения импорта. Сравнение с лучшими зарубежными аналогами позволит потребителю сделать экономически и экологически обоснованный выбор при покупке техники, максимально отвечающей задачам инновационного развития и обеспечивающей конкурентоспособность отечественной сельскохозяйственной продукции.

1. Агротехнические требования к комплексам машин для механизации перспективных технологий производства основных сельскохозяйственных культур

Определяющим элементом технологий возделывания культур являются обработки почвы. Они несут в себе ряд функций по созданию благоприятных условий для вегетации растений путём регулирования агрофизических и агрохимических свойств почвы. От способа обработок во многом зависит состав агротехнологий и номенклатура комплексов машин, используемых для производства растениеводческой продукции.

Каждая из функций обработок обладает не только полезными свойствами, но и порождает, наряду с дополнительными затратами, разрушающие структуру механические воздействия на почву. Поэтому решение вопроса о применении конкретного способа обработки почвы должно базироваться на анализе потребностей в её интенсивности с учётом конкретных условий агроландшафта. При адаптации агротехнологий к особенностям ландшафта интенсивность обработок почвы следует минимизировать в необходимых пределах и тем самым предотвратить технологически не обусловленное излишнее расходование всех видов ресурсов.

Перспективные технологии производства основных сельскохозяйственных культур Курской области должны быть адаптированы к исходному состоянию почвы по схеме, изложенной в таблице 1.

Таблица 1 – Исходные состояния почвы для адаптивных агротехнологий

| Культуры | Вари- анты агротех-нологий | Исходное состояние почвы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Засорённость | Плотность | Обеспеченность элементами питания |
| 1. Озимые зерновые | 1.1 | Не более порога вредоносности сорняков | ≤1,3 г/см3 | Достаточная |
|  | 1.2 |  | Независимо от исходного состояния | Недостаточная |
|  | 1.3 | Больше порога вредоносности сорняков | >1,3 г/см3 | Достаточная |
|  | 1.4 |  |  | Недостаточная |
| 2. Яровые зерновые | 2.1 | Независимо от исходного состояния | Независимо от исходного состояния | Недостаточная |
|  | 2.2 |  |  | Достаточная |
| 3. Сахарная свёкла | 3 |  |  | Независимо от исходного состояния |

Составы вариантов адаптивных технологий производства сельскохозяйственных культур приведены в таблице 2. Адаптивность их заключается в следующем.

Так, при возделывании озимых зерновых культур по варианту 1.1  отсутствует потребность во всех функциях обработки почвы, так как поле удобрено, засорённость не превышает порога вредоносности сорняков, а плотность почвы не более 1,3 г/см3. Требуется лишь качественная заделка семян, что с минимальными издержками осуществляется сеялкой прямого посева.

Этому приёму должны предшествовать очищение полей от сорняков, выравнивание поверхности поля, ликвидация плужной подошвы и различные мелиоративные мероприятия [5].

Вариант 1.2 отличается от предыдущего дефицитом удобрения для получения планируемой урожайности культуры.

Таблица 2 – Алгоритм выбора адаптивных технологий производства сельскохозяйственных

культур

| Культуры | Вари- анты агротех-нологий | Применяемые агроприёмы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основная обработка почвы и внесение удобрения | Предпосевная обработка почвы | Посев | Уход за посевами | Уборка урожая |
| 1. Озимые зерновые | 1.1 | Лущение стерни предшественника. Щелевание посевов | - | Прямой посев | Корневые подкормки. Листовые подкормки, применение химических средств защиты растений | Скашивание и обмолот зерновых |
|  | 1.2 |  | Совмещение с посевом предпосевной культивации и локального внесения удобрения |  |  |  |
|  | 1.3 | Лущение стерни предшественника. Послойная обработка почвы. Щелевание посевов. | Совмещение с посевом предпосевной культивации |  |  |  |
|  | 1.4 |  | Совмещение с посевом предпосевной культивации и локального внесения удобрения |  |  |  |
| 2. Яровые зерновые | 2.1 | Лущение стерни предшественника. Безотвальная обработка почвы. Глубокое рыхление зяби | Ранневесеннее боронование зяби | Совмещение с посевом предпосевной культивации и локального внесения удобрения |  |  |
|  | 2.2 |  |  | Совмещение с посевом предпосевной культивации |  |  |
| 3. Сахарная свёкла | 3 | Лущение стерни предшественника. Внесение основного удобрения. Отвальная вспашка. Культивация и глубокое рыхление зяби | Ранневесеннее боронование зяби. Внесение азотного удобрения. Предпосевная культивация | Точный посев | Листовые подкормки, применение химических средств защиты растений (3 раза). Междурядная обработка | Предуборочное окучивание посевов. Уборка урожая |

Удобрение один из наиболее затратных ресурсных компонентов и необходимо создать условия приоритетного его потребления культурой, а не более расторопными сорняками.

Достигается это способом локального внесения элементов питания глубже уровня семян в ленты фиксировано ориентированные относительно рядков культуры. Реализуют способ комбинированным орудием, совмещающим внесение удобрения с посевом культуры. При внесении удобрения почва рыхлится независимо от её плотности.

На удобренном, но засорённом фоне с повышенной плотностью почвы (вариант 1.3) востребованы функции обработки по уничтожению сорняков и разуплотнению почвенного пространства. Для этого через 10-15 дней после лущения стерни используют комбинированные орудия послойной обработки, положительно зарекомендовавшие себя по качеству рыхления тяжёлых почв, которые преобладают в Курской области. Через следующие 10-15 дней, после появления всходов очередной волны сорняков, высевают культуру сеялками-культиваторами с лаповыми сошниками, которые совмещают с посевом предпосевную культивацию поля.

Наиболее сложный и затратный в практической реализации вариант 1.4 характеризуется повышенной засорённостью и плотностью почвы, а также дефицитом питания на планируемую урожайность культуры. Функции обработок почвы по данному варианту реализуют последовательным выполнением лущения стерни, послойной обработки почвы и совмещённым с посевом локальным внесением удобрения.

На всех вариантах для накопления продуктивной влаги и предотвращения эрозии от талого и ливневого стока актуально предзимнее щелевание посевов. Щели должны быть узкими (шириной 8-10 см) и с ненарушенными стенками. Выполняют их по горизонталям местности инновационной конструкцией роторного щелевателя, оснащённого GPS-оборудованием [6]. Расстояние между проходами  агрегата в зависимости от крутизны склона варьирует в диапазоне от 5 до 30 м.

Приёмы ухода за посевами озимых включают в себя корневые и листовые подкормки, а также применение химических средств защиты растений.

Корневые подкормки проводят, как правило, азотным удобрением, применяя разбрасыватели. Листовые подкормки выполняют полевыми опрыскивателями, используя отечественное водорастворимое удобрение Акварин, которое содержит ряд макро- и микроэлементов питания в форме хелатов. Наносят Акварин на растения автономно или в баковой смеси с пестицидами, совмещая оперативную коррекцию питания культуры и снятие с растений стрессовой нагрузки пестицидами. Дозы удобрения устанавливают по данным уникальной лаборатории «Аквадонис», позволяющей в режиме «on-line» оперативно диагностировать потребность растений в неограниченном количестве элементов питания и готовить оптимально сбалансированные удобрительные смеси [7].

Убирают озимые современными зерноуборочными комбайнами с измельчителями соломы.

Агротехника возделывания яровых зерновых предусматривает осенние мероприятия по рыхлению почвы и уничтожению сорняков в виде системы зяблевой обработки. Эффективной альтернативы зяблевым обработкам под яровые культуры не существует.

После лущения стерни предшественника зябь обрабатывают безотвальными орудиями. В предзимний период на зябь накладывают сплошное безотвальное рыхление почвы на глубину 40-45 см, цель которого состоит в разрушении плужной подошвы, накоплении продуктивной влаги и предотвращении эрозии от талого стока.

Посев на фонах с дефицитом питательных веществ (вариант 2.1) проводят комбинированными орудиями, которые совмещает с посевом предпосевную культивацию и локальное внесение удобрения. Если питательных веществ в почве достаточно (вариант 2.2), культуру высевают сеялками-культиваторами с лаповыми сошниками.

Средства механизации ухода за посевами и уборки яровых зерновых аналогичны рассмотренным выше вариантам возделывания озимых зерновых культур.

На полях под сахарную свёклу через 12-15 дней после лущения стерни предшественника разбрасывателями вносят основной объём фосфорно-калийного удобрения, исходя из планируемой урожайности корнеплодов, и производят отвальную вспашку оборотными плугами. Прорастающие сорняки уничтожают культивациями. В случае наличия плужной подошвы, осенний цикл работ завершают глубоким предзимним рыхлением зяби чизелями. Раннее весеннее боронование зяби выполняют сцепками борон (при необходимости), а предпосевную обработку - комбинированными орудиями.

Производят точный посев культуры с использованием пневматических или механических сеялок. Посев целесообразно проводить, оставляя постоянную колею для прохода опрыскивателей. Площадь поля под постоянную колею уменьшается почти вдвое при её закладке инновационным способом с использованием стыкового междурядья [6].

Необходимость междурядных обработок возникает вследствие возможной потребности в корневой подкормке культуры, рыхлении почвы переуплотненной интенсивными осадками, разрушении почвенной корки после ливней. Перед смыканием листьев культуры в междурядьях растения окучивают.

Уборку сахарной свёклы с применением отечественного комплекса машин производят по двухфазной технологии – вначале с корнеплодов удаляют ботву, затем выкапывают корнеплоды. Популярны в регионе импортные комбайны, работающие по однофазной технологии.

2. Критерии оценки экономико-экологической эффективности

комплексов машин

Машины для механизации адаптивных агротехнологий должны обладать приемлемой экономической эффективностью, а также отвечать требованиям экологической безопасности, обеспечиваемой минимизацией механической нагрузки на почву и расхода моторного топлива.

По ГОСТ Р 53056-2008 абсолютным экономическим показателем сельскохозяйственной техники являются прямые эксплуатационные затраты денежных средств на единицу наработки, руб./га [8].

Экологические проблемы от использования техники выражаются в загрязнении окружающей среды выхлопными газами и техногенной деградации почвы переуплотнением и разрушением её структуры движителями и рабочими органами агрегатов [9].

Техногенная деградация почвы представлена новым критерием - в виде вредной интенсивности механического воздействия на неё (вредной работы), сопутствующей выполнению агроприёмов [10]. Выражают новый критерий работой, трансформируемой движителями и рабочими органами комплекса сельскохозяйственных агрегатов на уплотнение и разрушение структуры почвы за цикл полевых работ. Новый критерий в широком формате охватывает понятие техногенной деградации, обусловленное как переуплотнением почвы, так и истиранием её структуры пробуксовывающими движителями.

Используя массив банка данных для проектирования комплексной механизации перспективных агротехнологий, а также результаты государственных испытаний сельскохозяйственной техники [11], создан регистр комплексов машин для механизации перспективных технологий производства основных сельскохозяйственных культур в условиях Курской области. В приложении А представлены экономические, а в приложении Б - экологические показатели машин регионального регистра.

Комплексы машин в регистре дифференцированы по вариантам агротехнологий сформированным с учётом исходного состояния почвы. Для каждого варианта приведен перечень технических средств, производимых странами ТС и импортных. Этот перечень содержит основные характеристики по цене, производительности, нагрузки на почву и др., что позволяет потребителю сделать экономически и экологически обоснованный выбор при покупке техники, максимально отвечающей задачам инновационного развития и обеспечивающей конкурентоспособность отечественной сельскохозяйственной продукции.

ЛИТЕРАТУРА

1. Фольк, Л. Резервы экономии топлива / Л. Фольк, Д. Штефан // Новое сельское хозяйство. – 2008. - № 3. – С.112-117.

2. Brunotte, J. Mulchsaat- ein wichtiger Bestandteil zukünftiger Landbewirtschaftung. Amazonenwerke / J. Brunotte, C. Sommer // Dreyer GmbH & Co. kG Hasbergen-Kaste. – 1998. - 61 s.

3. Hofmann, B. Anpassung pflanzenbaulicher Produktionstechnik an Trockenbedingungen / B. Hofmann, H.-G. Stock, W. Diepenbrock // Mitt. Gesellschaft Pflanzenbauwissenschaften. - 1994. - 4. - S.1-8.

4. Bolling, J. Der Bodendruck schwerer Ackerschlepper und Fahrzeuge / J. Bolling, W. Sohne // Landtechnik H. 2. - 1982.

5. Кирюшин, В.И. Минимизация обработки почвы: перспективы и противоречия. - Земледелие. - 2006. - № 5. - С.12-14.

6. Пат. 2400038 Российская Федерация, МПК А01В 79/00. Способ возделывания пропашных сельскохозяйственных культур / Гуреев И.И.; заявитель и патентообладатель Государственное научное учреждение Всероссийский науч.-исслед. ин-т земледелия и защиты почв от эрозии. - 2008127083/12; заявл. 03.07.2008; опубл. 27.09.10, Бюл. № 27. - 8 с.

7. Гуреев, И.И. Функциональная диагностика потребности растений в питательных веществах / И.И. Гуреев // Земледелие. - 2015. - № 4. - С.26-29.

8. ГОСТ Р 53056-2008. Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки. - М.: Стандартинформ, 2009. - 19 с.

9. Гуреев И.И. Экологические последствия применения комплексов машин для механизации обработки почвы // Достижения науки и техники АПК. – 2015. - № 8. - С.77-79.

10. Гуреев И.И. Моделирование техногенного воздействия на почву сельскохозяйственных агрегатов // Вестник Курской гос. с.-х. академии. - 2015. - № 9. - С.120-123.

11. Сравнительные испытания сельскохозяйственной техники: науч. издание. -  М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2013. - 416 с.

Приложение А

Региональный регистр комплексов машин для механизации агротехнологий - экономические показатели

| № пп | Наименование | Марка машины | Страна-производитель | Цена машины, тыс. руб. | Расход топлива, кг/ч | Марка трактора | Цена трактора, тыс. руб. | Расход топлива, кг/га | Прямые затраты, руб./га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основная обработка почвы и внесение удобрения 1.1. Лущение стерни предшественника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Дисковая борона | VELES БДП-7М | Страны ТС | 743 | 50,4 | Беларус 3022 | 8160 | 8,35 | 467 |
| 1.1.2 |  | БДМ-7х2 | Страны ТС | 684 | 50,4 | Беларус 3022 | 8160 | 6,0 | 344 |
| 1.1.3 |  | БДМ-6,6х4ПШК | Страны ТС | 1144 | 56,1 | Беларус 3522 | 9702 | 10,2 | 569 |
| 1.1.4 |  | БДП-4000 | Страны ТС | 375 | 64,8 | Т-150К | 2700 | 14,6 | 465 |
| 1.1.5 |  | БДП-6000 | Страны ТС | 561 | 56,6 | К-744Р1 | 5451 | 8,84 | 418 |
| 1.1.6 |  | КД-6 | Украина | 750 | 39,7 | John Deere 8295R | 14964 | 5,75 | 352 |
| 1.1.7 |  | Rau DXG | Франция | 1323 | 39,7 | John Deere 8295R | 14964 | 5,25 | 403 |
| 1.1.8 |  | Catros 6001-2 | ФРГ | 2377 | 39,7 | John Deere 8295R | 14964 | 5,29 | 558 |
| 1.2. Послойная обработка почвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Комбинированный агрегат | АКМ-6 | Страны ТС | 572 | 39,6 | К-744Р1 | 5451 | 9,17 | 466 |
| 1.2.2 |  | АПК-3-01 | Страны ТС | 390 | 26,5 | Беларус 1523 | 2680 | 10,4 | 521 |
| 1.2.3 |  | АПК-6 | Страны ТС | 470 | 39,6 | К-744Р1 | 5451 | 7,76 | 380 |
| 1.2.4 |  | ОПО-8,5 | Страны ТС | 756 | 44 | К-744Р1 | 5451 | 7,73 | 386 |
| 1.2.5 | Стерневой культиватор | КСУ-6М | Страны ТС | 1950 | 44 | К-744Р1 | 5451 | 5,36 | 395 |
| Продолжение приложения А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Стерневой культиватор | Blue Bird 2GH 6000K | ФРГ | 1340 | 35,2 | John Deere 8295R | 14964 | 5,87 | 371 |
| 1.2.7 |  | Profi Bird 6000K | ФРГ | 1400 | 55,1 | New Holland T8.390 | 13682 | 9,18 | 503 |
| 1.2.8 |  | Смарагд 9/600К | ФРГ | 1470 | 39,7 | John Deere 8295R | 14964 | 6,62 | 414 |
| 1.2.9 |  | TerraMix Hydro 600 | Австрия | 1285 | 35,2 | John Deere 8295R | 14964 | 5,87 | 368 |
| 1.3. Безотвальная обработка почвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Тяжёлый культиватор | КТП-9,4 | Страны ТС | 867 | 39,6 | К-744Р1 | 5451 | 4,01 | 225 |
| 1.3.2 | Дискатор | БДМ-6,6х4ПШК | Страны ТС | 1144 | 56,1 | Беларус 3522 | 9702 | 10,2 | 632 |
| 1.3.3 | Комбинированный почвообрабатывающий агрегат | АМП-4 | Страны ТС | 620 | 44 | К-744Р1 | 5451 | 14,5 | 807 |
| 1.3.4 | Дискатор | БДп-7М | Страны ТС | 743 | 56,1 | Беларус 3522 | 9702 | 6,68 | 361 |
| 1.3.5 | Стерневой культиватор | КЧ-5,1М | Страны ТС | 619 | 32,3 | К-4200АТМ | 6690 | 7,92 | 418 |
| 1.3.6 |  | АЧУ-2,8 | Страны ТС | 320 | 32,3 | К-4200АТМ | 6690 | 14,4 | 682 |
| 1.3.7 |  | Rau DXG | Франция | 1323 | 35,2 | John Deere 7930 | 11890 | 5,32 | 337 |
| 1.3.8 | Стерневой культиватор | Multitiller M400 SC | Франция | 1715 | 42,5 | Deutz Fahr Agroton 265 | 11466 | 12,5 | 804 |
| 1.4. Отвальная вспашка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Отвальный поворотный плуг | ПГУ-4-45 | Страны ТС | 402 | 29,1 | К-3180М АТМ | 5800 | 19 | 899 |
| 1.4.2 | Отвальный поворотный плуг | ППО-8 | Страны ТС | 716 | 56,1 | Беларус 3522 | 9702 | 21 | 939 |
| Продолжение приложения А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Отвальный оборотный плуг | ППО-5-55 | Страны ТС | 1259 | 44 | К-744Р1 | 5451 | 20 | 1031 |
| 1.4.4 |  | ПО-4+1/40К | Страны ТС | 668 | 32,3 | К-32000АТМ | 6690 | 19,5 | 966 |
| 1.4.5 | Отвальный плуг | ПЛН-5-35 | Страны ТС | 112 | 26,5 | Беларус 1523 | 2680 | 20,2 | 889 |
| 1.4.6 |  | ППШ-10-35 | Страны ТС | 815 | 56,1 | Беларус 3522 | 9702 | 20 | 955 |
| 1.4.7 | Отвальный оборотный плуг | LS-95 | Норвегия | 1717 | 28,5 | Deutz Fahr Agroton 165.7 | 10710 | 17,8 | 1166 |
| 1.4.8 |  | RW-100 | Норвегия | 2900 | 45,7 | John Deere 8295R | 14964 | 14,3 | 930 |
| 1.5. Культивация зяби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Культиватор прицепной | КШУ-8 | Страны ТС | 964 | 26,5 | Беларус 1523 | 2680 | 3,64 | 232 |
| 1.5.2 |  | ККШ-11 | Страны ТС | 1210 | 56,1 | Беларус 3522 | 9702 | 5,46 | 287 |
| 1.5.3 |  | КШУ-12Н | Страны ТС | 655 | 56,1 | Беларус 3522 | 9702 | 4,97 | 231 |
| 1.5.4 |  | Полярис-8,5S | Страны ТС | 827 | 26,5 | Беларус 1523 | 2680 | 3,15 | 191 |
| 1.5.5 | Культиватор навесной | КПН-8 | Украина | 769 | 28,5 | Deutz Fahr Agroton 165.7 | 10697 | 3,96 | 229 |
| 1.5.6 | Стерневой культиватор | Polymag 2PMH-13 | Франция | 1310 | 42,5 | Deutz Fahr Agroton 265 | 11466 | 6,75 | 396 |
| 1.6. Осеннее щелевание посевов озимых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Щелеватель роторный | ЩР-1 | Страны ТС | 350 | 26,5 | Беларус 1523 | 2680 | 1,18 | 65 |
| Продолжение приложения А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Глубокое рыхление зяби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Глубокорыхлитель | ПЧН-2,3 | Страны ТС | 399 | 26,5 | Беларус 1523 | 2680 | 16,9 | 965 |
| 1.7.2 |  | ГЩ-4М ЕВРО | Страны ТС | 639 | 56,1 | Беларус 3522 | 9702 | 18,7 | 951 |
| 1.7.3 |  | Агромаш ГРН-6 | Страны ТС | 768 | 26,5 | Беларус 1523 | 2680 | 14,3 | 1008 |
| 1.7.4 |  | ГРН 3/4 | Страны ТС | 362 | 26,5 | Беларус 1523 | 2680 | 11,2 | 623 |
| 1.7.5 |  | ПЧ-6ПК | Страны ТС | 397 | 44 | К-744Р1 | 5451 | 13,2 | 650 |
| 1.7.6 |  | Kverneland CLE 4,5 | Норвегия | 1740 | 29,6 | John Deere 7830 | 11020 | 11 | 1118 |
| 1.7.7 |  | Kverneland Delta PL 8 | Норвегия | 2831 | 29,6 | John Deere 7830 | 11020 | 12,3 | 1665 |
| 1.7.8 |  | Hatzenbichler Delta-Nev | Австрия | 1214 | 29,6 | John Deere 7830 | 11020 | 14,1 | 1154 |
| 1.8. Внесение основного удобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Разбрасыватель минеральных удобрений | МВУ-5 | Страны ТС | 94 | 13,8 | Беларус 80.1 | 990 | 0,66 | 154 |
| 1.8.2 | Самоходный разбрасыватель минеральных удобрений | Туман-2 | Страны ТС | 4064 | 10,0 | - | - | 0,17 | 66 |
| 1.8.3 | Разбрасыватель минеральных удобрений | МТТ-4У | Страны ТС | 625 | 13,8 | Беларус 80.1 | 990 | 0,75 | 50 |
| 1.8.4 |  | RS-M | Голландия | 537 | 12,2 | John Deere 6095В | 2784 | 0,42 | 49 |
| 1.8.5 | Разбрасыватель минеральных удобрений | RS-XL | Голландия | 602 | 12,2 | John Deere 6095В | 2784 | 0,42 | 30 |
| 1.8.6 |  | ZA-M 1500 | ФРГ | 485 | 12,2 | John Deere 6095В | 2784 | 0,48 | 31 |
| 1.8.7 |  | MDS-935 | ФРГ | 318 | 12,2 | John Deere 6095В | 2784 | 0,48 | 29 |
| Продолжение приложения А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.8 | Штанговый разбрасыватель минеральных удобрений | Wing jet S 4012 | Дания | 4110 | 16,7 | John Deere 6110В | 3478 | 1,55 | 238 |
| 2. Предпосевная обработка почвы 2.1. Ранневесеннее боронование зяби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Борона пружинная VELES | БС-24М | Страны ТС | 236 | 17,4 | Беларус 1025.2 | 1603 | 0,91 | 53 |
| 2.1.2 | Борона с пружинными зубьями | Hatzenbichler | Австрия | 2140 | 16,7 | John Deere 6110В | 3478 | 0,84 | 183 |
| 2.2. Внесение азотного удобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Разбрасыватель минеральных удобрений | МВУ-5 | Страны таможенного союза | 94 | 13,8 | Беларус 80.1 | 990 | 0,66 | 154 |
| 2.2.2 | Самоходный разбрасыватель минеральных удобрений | Туман-2 | Страны ТС | 4064 | 10,0 | - | - | 0,17 | 66 |
| 2.2.3 | Разбрасыватель минеральных удобрений | МТТ-4У | Страны ТС | 625 | 13,8 | Беларус 80.1 | 990 | 0,75 | 50 |
| 2.2.4 |  | RS-M | Голландия | 537 | 12,2 | John Deere 6095В | 2784 | 0,42 | 49 |
| 2.2.5 |  | RS-XL | Голландия | 602 | 12,2 | John Deere 6095В | 2784 | 0,42 | 30 |
| 2.2.6 |  | ZA-M 1500 | ФРГ | 485 | 12,2 | John Deere 6095В | 2784 | 0,48 | 31 |
| 2.2.7 | Разбрасыватель минеральных удобрений | MDS-935 | ФРГ | 318 | 12,2 | John Deere 6095В | 2784 | 0,48 | 29 |
| 2.2.8 | Штанговый разбрасыватель минеральных удобрений | Wing jet S 4012 | Дания | 4110 | 16,7 | John Deere 6110В | 3478 | 1,55 | 238 |
| Продолжение приложения А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Предпосевная культивация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Комбинированный культиватор | ШККС-12 | Страны ТС | 756 | 32,3 | К-4200АТМ | 6690 | 2,69 | 147 |
| 2.3.2 |  | КППШ-6 | Страны ТС | 690 | 32,3 | К-4200АТМ | 6690 | 5,92 | 343 |
| 2.3.3 |  | КПМ-8 | Страны ТС | 487 | 32,3 | К-4200АТМ | 6690 | 4,44 | 221 |
| 2.3.4 |  | КПШ-9 | Страны ТС | 805 | 32,3 | К-4200АТМ | 6690 | 3,51 | 194 |
| 2.3.5 |  | АК-3 | Страны ТС | 412 | 17,4 | Беларус 1025.2 | 1603 | 4,83 | 281 |
| 2.3.6 |  | АКШ-7,2 | Страны ТС | 858 | 26,5 | Беларус 1523 | 2680 | 4,04 | 244 |
| 2.3.7 |  | КПО-9 | Страны ТС | 690 | 29,6 | John Deere 7830 | 11020 | 5,16 | 250 |
| 2.3.8 |  | ИМТ 616.16 | Сербия | 769 | 42,5 | Deutz Fahr Agroton 265 | 11466 | 4,43 | 224 |
| 2.3.9 |  | Компактор К 600 | ФРГ | 4635 | 42,5 | Deutz Fahr Agroton 265 | 11466 | 7,08 | 717 |
| 2.3.10 |  | КНК-3 | Украина | 404 | 16,7 | John Deere 6110В | 3478 | 5,57 | 327 |
| 3. Посев 3.1. Посев зерновых культур 3.1.1. Прямой посев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Механическая сеялка | СПС-4000-01 | Страны ТС | 684 | 17,4 | Беларус 1025.2 | 1603 | 6,04 | 561 |
| 3.1.1.2 |  | Ритм СЗ-6 | Страны ТС | 915 | 17,4 | Беларус 1025.2 | 1603 | 2,5 | 372 |
| 3.1.1.3 |  | СЗП-4,2 | Страны ТС | 505 | 17,4 | Беларус 1025.2 | 1603 | 5,44 | 437 |
| Продолжение приложения А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.4 | Сеялка зернотравяная | СПУ-6Д | Страны ТС | 1152 | 17,4 | Беларус 1025.2 | 1603 | 6,04 | 759 |
| 3.1.1.5 | Механическая сеялка | Rapid RDA-800C | Франция | 7268 | 16,7 | John Deere 9470R | 24360 | 4,6 | 1330 |
| 3.1.1.6 | Пневматическая сеялка прямого посева | Airseeder | ФРГ | 4810 | 55,1 | New Holland T8.390 | 10700 | 4,92 | 719 |
| 3.1.1.7 |  | DMC-4500 | ФРГ | 4708 | 42,5 | Deutz Fahr Agroton 265 | 11466 | 11,8 | 2071 |
| 3.1.1.8 | Сеялка зерновая | G240-4R | Аргентина | 1240 | 45,7 | John Deere 8310R | 15982 | 8,16 | 599 |
| 3.1.2. Совмещение с посевом предпосевной культивации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1 | Сеялка-культиватор | СРП-2 | Страны ТС | 480 | 17,4 | Беларус 1025.2 | 1603 | 9,21 | 723 |
| 3.1.2.2 |  | AGRATOR 5400M | Страны ТС | 619 | 26,5 | Беларус 1523 | 2680 | 7,36 | 521 |
| 3.1.2.3 |  | АПП-6 | Страны ТС | 14564 | 39,6 | К-744Р1 | 5451 | 8,68 | 4242 |
| 3.1.2.4 |  | John Deere 1890 | США | 14500 | 79,1 | New Holland T9.505 | 18900 | 7,22 | 1889 |
| 3.1.2.5 |  | Flexi-Coil 9,8 | Канада | 10890 | 79,1 | New Holland T9.505 | 18900 | 10,1 | 2088 |
| 3.1.3. Совмещение с посевом предпосевной культивации и локального внесения удобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1 | Комбинированное почвообрабатывающе-посевное орудие | КО-3,6 | Страны ТС | 2100 | 26,5 | Беларус 1523 | 2680 | 10,5 | 1025 |
| 3.1.3.2 |  | ATD 11.35 | Украина | 7250 | 79,1 | New Holland T9.505 | 18900 | 9,4 | 640 |
| 3.1.3.3 |  | Bourgault 8810-54 | Канада | 16297 | 79,1 | New Holland T9.505 | 18900 | 8,8 | 1234 |
| 3.1.3.4 |  | John Deere 1895 | США | 14877 | 55,1 | New Holland T8.390 | 13104 | 9,1 | 1372 |
| Продолжение приложения А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Точный посев сахарной свёклы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Механическая сеялка (высевающие аппараты ВНИИЗиЗПЭ) | ССТ-12В | Страны ТС | 600 | 13,8 | Беларус 80.1 | 990 | 4,26 | 431 |
| 3.2.2 | Пневматическая сеялка | Ритм-24Т | Страны ТС | 1798 | 26,5 | Беларус 1523 | 2680 | 3,41 | 431 |
| 3.2.3 |  | СТВ-12У | Страны ТС | 656 | 13,8 | Беларус 80.1 | 990 | 3,19 | 344 |
| 3.2.4 |  | Optima L6 | ФРГ | 2173 | 5,4 | John Deere 6095В | 2784 | 2,26 | 607 |
| 3.2.5 |  | Futura | Италия | 1827 | 5,0 | John Deere 6095В | 2784 | 2,82 | 536 |
| 3.2.6 | Механическая сеялка | Monopill S6 | ФРГ | 2383 | 12,2 | John Deere 6095В | 2784 | 2,82 | 893 |
| 4. Уход за посевами 4.1. Корневые подкормки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Разбрасыватель минеральных удобрений | РУ-06 | Страны ТС | 94 | 13,8 | Беларус 80.1 | 990 | 0,66 | 154 |
| 4.1.2 | Самоходный разбрасыватель минеральных удобрений | Туман-2 | Страны ТС | 4064 | 10,0 | - | - | 0,17 | 66 |
| 4.1.3 | Разбрасыватель минеральных удобрений | МТТ-4У | Страны ТС | 625 | 13,8 | Беларус 80.1 | 990 | 0,75 | 50 |
| 4.1.4 |  | RS-M | Голландия | 537 | 12,2 | John Deere 6095В | 2784 | 0,42 | 49 |
| 4.1.5 |  | RS-XL | Голландия | 602 | 12,2 | John Deere 6095В | 2784 | 0,42 | 30 |
| 4.1.6 |  | ZA-M 1500 | ФРГ | 485 | 12,2 | John Deere 6095В | 2784 | 0,48 | 31 |
| 4.1.7 |  | MDS-935 | ФРГ | 318 | 12,2 | John Deere 6095В | 2784 | 0,48 | 29 |
| Продолжение приложения А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.8 | Штанговый разбрасыватель минеральных удобрений | Wing jet S 4012 | Дания | 4110 | 16,7 | John Deere 6110В | 3478 | 1,55 | 238 |
| 4.2. Листовые подкормки, применение химических средств защиты растений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Опрыскиватель прицепной | ОП-2500М-24 «Булгар» | Страны ТС | 480 | 13,8 | Беларус 80.1 | 990 | 0,72 | 51 |
| 4.2.2 |  | ТИТАН 3000 | Страны ТС | 310 | 13,8 | Беларус 80.1 | 990 | 0,96 | 61 |
| 4.2.3 |  | БЛЮМИНГ 3000 | Страны ТС | 360 | 13,8 | Беларус 80.1 | 990 | 0,64 | 81 |
| 4.2.4 | Опрыскиватель навесной | Мекосан-650-12 | Страны ТС | 312 | 13,8 | Беларус 80.1 | 990 | 1,44 | 91 |
| 4.2.5 | Опрыскиватель прицепной | Rau Sprido-Train | Голландия | 1670 | 16,7 | John Deere 6110В | 3478 | 0,7 | 76 |
| 4.2.6 |  | John Deere 740 | США | 3276 | 16,7 | John Deere 6110В | 3478 | 0,7 | 116 |
| 4.2.7 | Опрыскиватель навесной | Rau-Sprimat L22 | Голландия | 1407 | 12,2 | John Deere 6095В | 2784 | 1,27 | 154 |
| 4.2.8 | Опрыскиватель самоходный | John Deere R4030 | США | 14500 | 49,2 | - | - | 1,04 | 134 |
| 4.3. Междурядные обработки посевов сахарной свёклы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Пропашной культиватор | КСУ-5,4 | Страны ТС | 750 | 13,8 | Беларус 80.1 | 990 | 4,26 | 329 |
| 4.3.2 |  | КРНВ-5,6-02 | Страны ТС | 370 | 13,8 | Беларус 80.1 | 990 | 4,26 | 263 |
| 4.3.3 |  | КРШ-8,1 Г-01 | Страны ТС | 552 | 13,8 | Беларус 80.1 | 990 | 4,26 | 295 |
| 4.3.4 |  | Kulticrop KR 12T | Франция | 680 | 12,2 | John Deere 6120A | 2633 | 3,77 | 708 |
| 4.3.5 |  | KR 12 | Сербия | 617 | 12,2 | John Deere 6120A | 2633 | 3,77 | 693 |
| Продолжение приложения А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Уборка урожая 5.1. Скашивание и обмолот зерновых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Зерноуборочный комбайн | РСМ-181 “Torum 740” | Страны ТС | 8530 | 63,2 | - | - | 9,7 | 1787 |
| 5.1.2 |  | РСМ-101 “Vektor 410” | Страны ТС | 4150 | 33,1 | - | - | 8,8 | 1573 |
| 5.1.3 |  | РСМ-101 “Acros 580” | Страны ТС | 6300 | 47 | - | - | 8,5 | 1373 |
| 5.1.4 |  | КЗС-1218 “Palesse” | Страны ТС | 6100 | 52,2 | - | - | 7,1 | 2031 |
| 5.1.5 |  | КЗС-812 “Palesse GS 812” | Страны ТС | 4700 | 33,1 | - | - | 6,82 | 2026 |
| 5.1.6 |  | CX 8080 New Holland | США | 19530 | 55,9 | - | - | 8,9 | 3949 |
| 5.1.7 |  | John Deere 9670 STS | США | 23780 | 48,2 | - | - | 7,2 | 6479 |
| 5.1.8 |  | John Deere S660 | США | 19140 | 50,5 | - | - | 8,4 | 5076 |
| 5.1.9 | Зерноуборочный комбайн | Tucano 340 | ФРГ | 12852 | 44 | - | - | 7,3 | 6729 |
| 5.1.10 |  | Tucano 450 | ФРГ | 16350 | 47,3 | - | - | 9,2 | 8516 |
| 5.1.11 |  | Tucano 480 | ФРГ | 18648 | 56,1 | - | - | 9,1 | 7147 |
| 5.2. Уборка сахарной свёклы 5.2.1. Предуборочное окучивание посевов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.1 | Пропашной культиватор | КМС-5,4 | Страны ТС | 552 | 13,8 | Беларус 80.1 | 990 | 4,26 | 295 |
| 5.2.2. Однофазная технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.1 | Свеклоуборочный комбайн самоходный | Holmer TЗ | ФРГ | 34209 | 61,6 | - | - | 36,9 | 14799 |
| 5.2.2.2 |  | Ropa euro-Tiger V8-3 | ФРГ | 36981 | 91,8 | - | - | 48,6 | 14628 |
| 5.2.2.3 |  | Grimme 525 | ФРГ | 37075 | 43,7 | - | - | 40,0 | 15774 |
| Продолжение приложения А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3. Двухфазная технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3.1 | Комплекс машин для удаления ботвы и уборки корнеплодов | Машина ботвоуборочная прицепная РБМ-6 | Страны ТС | 785 | 17,4 | Беларус 1025.2 | 1603 | 10,7 | 821 |
| 5.2.3.2 |  | Машина корнеуборочная прицепная «Ритм КПС-6» | Страны ТС | 3112 | 26,5 | Беларус 1523 | 2680 | 23,3 | 1384 |

Приложение Б

Региональный регистр комплексов машин для механизации агротехнологий - экологические показатели

| № пп | Наименование | Марка сельхозмашины | Мощность двигателя агрегата, кВт | Мощность привода вспомогательных механизмов, кВт | Вес трактора, кН | Вес с.-х. машины, кН | Рабочая скорость агрегата, км/ч | Ширина захвата агрегата, м | Марка трактора | Интенсивность механического воздействия на почву, МДж/га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общая | полезная | вредная |
| 1. Основная обработка почвы и внесение удобрения 1.1. Лущение стерни предшественника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Дисковая борона | VELES БДП-7М | 223 | 0 | 115 | 62 | 8,5 | 7,1 | Беларус 3022 | 107 | 41 | 65,9 |
| 1.1.2 |  | БДМ 7х2 | 223 | 0 | 115 | 36 | 12 | 7 | Беларус 3022 | 76,8 | 30,5 | 46,3 |
| 1.1.3 |  | БДМ-6,6х4ПШК | 227 | 0 | 124 | 51,9 | 8,3 | 6,6 | Беларус 3522 | 120 | 54,6 | 65,2 |
| 1.1.4 |  | БДП-4000 | 132 | 0 | 84 | 28 | 11 | 4 | Т-150К | 87,1 | 26,9 | 60,2 |
| 1.1.5 |  | БДП-6000 | 220 | 0 | 149 | 38 | 10,5 | 6 | К-744Р1 | 101 | 39,2 | 61,8 |
| 1.1.6 |  | КД-6 | 217 | 0 | 140 | 47,8 | 11,5 | 6 | John Deere 8295R | 93,9 | 26,3 | 67,6 |
| 1.1.7 |  | Rau DXG | 217 | 0 | 140 | 49,1 | 12 | 6,3 | John Deere 8295R | 85,7 | 20,7 | 65 |
| 1.1.8 |  | Catros 6001-2 | 217 | 0 | 140 | 33 | 12,5 | 6 | John Deere 8295R | 86,4 | 31,2 | 55,2 |
| Продолжение приложения Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Послойная обработка почвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Комбинированный агрегат | АКМ-6 | 220 | 0 | 149 | 38 | 7,2 | 6 | К-744Р1 | 123 | 60,4 | 62,8 |
| 1.2.2 |  | АПК-3-01 | 110 | 0 | 60,6 | 18 | 8,5 | 3 | Беларус 1523 | 125 | 66,7 | 58 |
| 1.2.3 |  | АПК-6 | 220 | 0 | 149 | 30 | 8,5 | 6 | К-744Р1 | 104 | 49,6 | 54,8 |
| 1.2.4 |  | ОПО-8,5 | 220 | 0 | 149 | 41,5 | 6,7 | 8,5 | К-744Р1 | 112 | 63,1 | 49,2 |
| 1.2.5 | Стерневой культиватор | АПП-7,2-02 | 220 | 0 | 149 | 40,7 | 11,4 | 7,2 | К-744Р1 | 77,9 | 25,2 | 52,7 |
| 1.2.6 |  | Blue Bird 2GH 6000K | 217 | 0 | 140 | 27,7 | 10 | 6 | John Deere 8295R | 82,4 | 31,9 | 50,6 |
| 1.2.7 |  | Profi Bird 6000K | 252 | 0 | 124 | 63,4 | 10 | 6 | New Holland T8.390 | 122 | 41,5 | 80 |
| 1.2.8 |  | Смарагд 9/600К | 217 | 0 | 140 | 18,6 | 10 | 6 | John Deere 8295R | 93,1 | 48,8 | 44,3 |
| 1.2.9 |  | TerraMix Hydro 600 | 217 | 0 | 140 | 17,3 | 10 | 6 | John Deere 8295R | 82,4 | 40,2 | 42,3 |
| 1.3. Безотвальная обработка почвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Тяжёлый культиватор | КТП-9,4 | 220 | 0 | 149 | 31 | 10,5 | 9,4 | К-744Р1 | 53,9 | 19,6 | 34,4 |
| 1.3.2 | Дискатор | БДМ-6,6х4ПШК | 227 | 0 | 124 | 51,9 | 8,3 | 6,6 | Беларус 3522 | 120 | 54,6 | 65,2 |
| 1.3.3 | Комбинированный почвообрабатывающий агрегат | АМП-4 | 220 | 0 | 149 | 60 | 8 | 3,8 | К-744Р1 | 210 | 80,6 | 130 |
| 1.3.4 | Дискатор | БДМ 6х4 | 227 | 0 | 124 | 36 | 12 | 7 | Беларус 3522 | 78,2 | 30,6 | 47,6 |
| Продолжение приложения Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Стерневой культиватор | КЧ-5,1М | 147 | 0 | 68 | 19,5 | 8 | 5,1 | К-4200АТМ | 104 | 64,7 | 39,6 |
| 1.3.6 |  | АЧУ-2,8 | 147 | 0 | 68 | 12 | 8 | 2,8 | К-4200АТМ | 190 | 131 | 59,3 |
| 1.3.7 |  | Rau DXG | 167 | 0 | 140 | 49,1 | 10,5 | 6,3 | John Deere 7930 | 74,8 | 10,7 | 64,1 |
| 1.3.8 | Стерневой культиватор | Multitiller M400 SC | 141 | 0 | 98,7 | 47 | 8,5 | 4 | Deutz Fahr Agroton 265 | 120 | 30,8 | 89,2 |
| 1.4. Отвальная вспашка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Отвальный поворотный плуг | ПГУ-4-45 | 132 | 0 | 65 | 15 | 8,5 | 1,8 | К-3180М АТМ | 250 | 148 | 101 |
| 1.4.2 |  | ППО-8 | 227 | 0 | 124 | 22,4 | 8,5 | 3,15 | Беларус 3522 | 245 | 147 | 98,6 |
| 1.4.3 | Отвальный оборотный плуг | ППО-5-55 | 220 | 0 | 149 | 30 | 8 | 2,75 | К-744Р1 | 291 | 154 | 137 |
| 1.4.4 |  | ПО-4+1/40К | 147 | 0 | 68 | 25,5 | 8,3 | 2 | К-32000АТМ | 256 | 136 | 121 |
| 1.4.5 | Отвальный плуг | ПЛН-5-35 | 110 | 0 | 60,6 | 9,1 | 7,5 | 1,75 | Беларус 1523 | 242 | 158 | 84 |
| 1.4.6 |  | ППШ-10-35 | 227 | 0 | 124 | 30 | 8 | 3,5 | Беларус 3522 | 235 | 134 | 100 |
| 1.4.7 | Отвальный оборотный плуг | LS-95 | 113 | 0 | 74 | 14,1 | 8 | 2 | Deutz Fahr Agroton 165.7 | 204 | 112 | 92,1 |
| Продолжение приложения Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.8 | Отвальный оборотный плуг | RW-100 | 217 | 0 | 130 | 60,4 | 8 | 4 | John Deere 8295R | 201 | 75,3 | 125 |
| 1.5. Культивация зяби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Культиватор прицепной | КШУ-8 | 110 | 0 | 60,6 | 29,1 | 9,1 | 8 | Беларус 1523 | 43,7 | 10,1 | 33,7 |
| 1.5.2 |  | ККШ-11 | 227 | 0 | 124 | 32,1 | 11,3 | 9,1 | Беларус 3522 | 63,9 | 19 | 44,8 |
| 1.5.3 |  | КШУ-12Н | 227 | 0 | 124 | 31,2 | 9,4 | 12 | Беларус 3522 | 58,2 | 23,7 | 34,5 |
| 1.5.4 |  | Полярис-8,5S | 110 | 0 | 60,6 | 26,1 | 9,9 | 8,5 | Беларус 1523 | 37,8 | 8,11 | 29,7 |
| 1.5.5 | Культиватор навесной | КПН-8 | 113 | 0 | 74 | 22,5 | 9 | 8 | Deutz Fahr Agroton 165.7 | 45,4 | 12,8 | 32,6 |
| 1.5.6 | Стерневой культиватор | Polymag 2PMH-13 | 141 | 0 | 98,7 | 26 | 10,5 | 6 | Deutz Fahr Agroton 265 | 64,7 | 11,3 | 53,4 |
| 1.6. Осеннее щелевание посевов озимых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Щелеватель роторный | ЩР-1 | 118 | 0 | 60,6 | 9,5 | 7,5 | 30 | Беларус 1523 | 15,2 | 10,1 | 5,05 |
| 1.7. Глубокое рыхление зяби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Глубокорыхлитель | ПЧН-2,3 | 118 | 0 | 60,6 | 10,5 | 6,8 | 2,3 | Беларус 1523 | 218 | 134,0 | 84,2 |
| 1.7.2 |  | ГЩ-4М | 227 | 0 | 124 | 23 | 7,5 | 4 | Беларус 3522 | 219 | 121,32 | 97,6 |
| 1.7.3 |  | Агромаш ГРН-6 | 118 | 0 | 60,6 | 16,2 | 6,2 | 3 | Беларус 1523 | 183 | 108,5 | 75,1 |
| Продолжение приложения Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.4 | Глубокорыхлитель | ГРН 3/4 | 118 | 0 | 60,6 | 10,3 | 7,9 | 3 | Беларус 1523 | 144 | 81,83 | 62,2 |
| 1.7.5 |  | КГ 3,7 | 220 | 0 | 149 | 11 | 9 | 3,7 | К-744Р1 | 192 | 94,82 | 97,2 |
| 1.7.6 |  | Kverneland CLE 4,5 | 151 | 0 | 115 | 12,5 | 6 | 4,5 | John Deere 7830 | 154 | 85,52 | 68,8 |
| 1.7.7 |  | Kverneland Delta PL 8 | 151 | 0 | 115 | 11,8 | 6 | 4 | John Deere 7830 | 174 | 97,05 | 76,5 |
| 1.7.8 |  | Hatzenbichler Delta-Nev | 151 | 0 | 115 | 17,5 | 6 | 3,5 | John Deere 7830 | 198 | 103,12 | 95,2 |
| 1.8. Внесение основного удобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Разбрасыватель минеральных удобрений | МВУ-5 | 60 | 25 | 37,7 | 2,2 | 10,5 | 20 | Беларус 80.1 | 2,39 | 0 | 2,39 |
| 1.8.2 | Самоходный разбрасыватель минеральных удобрений | Туман-2 | 80,9 | 30 | 23,4 | 0 | 24 | 24 | - | 1,17 | 0 | 1,17 |
| 1.8.3 | Разбрасыватель минеральных удобрений | МТТ-4У | 60 | 25 | 37,7 | 2,9 | 10 | 18,5 | Беларус 80.1 | 2,63 | 0 | 2,63 |
| 1.8.4 |  | RS-M | 70 | 25 | 70 | 3,4 | 12 | 24 | John Deere 6095В | 3,67 | 0 | 3,67 |
| 1.8.5 |  | RS-XL | 70 | 25 | 70 | 5,5 | 14 | 42 | John Deere 6095В | 3,77 | 0 | 3,775 |
| 1.8.6 |  | ZA-M 1500 | 70 | 25 | 70 | 4,6 | 10,6 | 24 | John Deere 6095В | 3,73 | 0 | 3,73 |
| Продолжение приложения Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.7 | Разбрасыватель минеральных удобрений | MDS-935 | 70 | 25 | 70 | 2,4 | 10,6 | 24 | John Deere 6095В | 3,62 | 0 | 3,62 |
| 1.8.8 | Штанговый разбрасыватель минеральных удобрений | Wing jet S 4012 | 81 | 25 | 50 | 25 | 9 | 12 | John Deere 6110В | 10,7 | 0 | 10,7 |
| 2. Предпосевная обработка почвы 2.1. Ранневесеннее боронование зяби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Борона средняя пружинная | VELES БС-24М | 79 | 0 | 44,8 | 1,5 | 12 | 16 | Беларус 1025.2 | 11,9 | 5,81 | 6,09 |
| 2.1.2 | Борона с пружинными зубьями | Hatzenbichler | 81 | 0 | 82 | 3,0 | 11 | 18 | John Deere 6110В | 11,8 | 2,52 | 9,32 |
| 2.2. Внесение азотного удобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Разбрасыватель минеральных удобрений | МВУ-5 | 60 | 25 | 37,7 | 2,2 | 10,5 | 20 | Беларус 80.1 | 2,39 | 0 | 2,39 |
| 2.2.2 | Самоходный разбрасыватель минеральных удобрений | Туман-2 | 80,9 | 30 | 23,4 | 0 | 24 | 24 | - | 1,17 | 0 | 1,17 |
| 2.2.3 | Разбрасыватель минеральных удобрений | МТТ-4У | 60 | 25 | 37,7 | 2,9 | 10 | 18,5 | Беларус 80.1 | 2,63 | 0 | 2,63 |
| 2.2.4 |  | RS-M | 70 | 25 | 70 | 3,4 | 12 | 24 | John Deere 6095В | 3,67 | 0 | 3,67 |
| 2.2.5 |  | RS-XL | 70 | 25 | 70 | 5,5 | 14 | 42 | John Deere 6095В | 3,77 | 0 | 3,77 |
| Продолжение приложения Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Разбрасыватель минеральных удобрений | ZA-M 1500 | 70 | 25 | 70 | 4,6 | 10,6 | 24 | John Deere 6095В | 3,73 | 0 | 3,73 |
| 2.2.7 |  | MDS-935 | 70 | 25 | 70 | 2,4 | 10,6 | 24 | John Deere 6095В | 3,62 | 0 | 3,62 |
| 2.2.8 | Штанговый разбрасыватель минеральных удобрений | Wing jet S 4012 | 81 | 25 | 50 | 25 | 9 | 12 | John Deere 6110В | 10,7 | 0 | 10,7 |
| 2.3. Предпосевная культивация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Комбинированный культиватор | ШККС-12 | 147 | 0 | 68 | 32,5 | 10 | 12 | К-4200АТМ | 35,4 | 13,2 | 22,3 |
| 2.3.2 |  | КППШ-6 | 147 | 0 | 68 | 36,5 | 9,1 | 6 | К-4200АТМ | 77,9 | 29,6 | 48,3 |
| 2.3.3 |  | КПМ-8 | 147 | 0 | 68 | 23,5 | 9,1 | 8 | К-4200АТМ | 58,4 | 29,9 | 28,5 |
| 2.3.4 |  | КПШ-9 | 147 | 0 | 68 | 29,8 | 9,8 | 9,4 | К-4200АТМ | 46,2 | 19 | 27,1 |
| 2.3.5 |  | АК-3 | 79 | 0 | 44,8 | 7,5 | 10 | 3 | Беларус 1025.2 | 63,5 | 34,3 | 29,1 |
| 2.3.6 |  | АКШ-7,2 | 110 | 0 | 60,6 | 38,8 | 9,1 | 7,2 | Беларус 1523 | 48,6 | 9,33 | 39,2 |
| 2.3.7 |  | КПО-9 | 151 | 0 | 79 | 32 | 12 | 9,2 | John Deere 7830 | 39,6 | 10,1 | 29,5 |
| Продолжение приложения Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.8 | Комбинированный культиватор | ИМТ 616.16 | 141 | 0 | 98,7 | 23,2 | 10 | 9,6 | Deutz Fahr Agroton 265 | 42,5 | 16 | 26,5 |
| 2.3.9 |  | Компактор К 600 | 141 | 0 | 98,7 | 35,7 | 10 | 6 | Deutz Fahr Agroton 265 | 68 | 15,6 | 52,4 |
| 2.3.10 |  | КНК-3 | 81 | 0 | 82 | 8,5 | 10 | 3 | John Deere 6110В | 78,1 | 27,8 | 50,3 |
| 3. Посев 3.1. Посев зерновых культур 3.1.1. Прямой посев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Механическая сеялка | СПС4000-01 | 79 | 0 | 44,8 | 28 | 8 | 3,6 | Беларус 1025.2 | 79,4 | 21,6 | 57,8 |
| 3.1.1.2 | Механическая сеялка | Ритм СЗ-6 | 79 | 0 | 44,8 | 17 | 12 | 6 | Беларус 1025.2 | 31,8 | 7,3 | 24,5 |
| 3.1.1.3 |  | СЗП-4,2 | 79 | 0 | 44,8 | 32,5 | 8 | 4 | Беларус 1025.2 | 71,4 | 14,1 | 57,4 |
| 3.1.1.4 | Сеялка зернотравяная | СПУ-6Д | 79 | 0 | 44,8 | 30 | 8 | 3,6 | Беларус 1025.2 | 79,4 | 18,9 | 60,4 |
| 3.1.1.5 | Механическая сеялка | Rapid RDA-800C | 346 | 0 | 192 | 87 | 14 | 8 | John Deere 9470R | 97,6 | 20,1 | 77,5 |
| 3.1.1.6 | Пневматическая сеялка прямого посева | Airseeder | 252 | 35 | 124 | 83 | 8 | 14 | New Holland T8.390 | 66,1 | 23,1 | 43 |
| 3.1.1.7 |  | DMC-4500 | 141 | 10 | 98,7 | 56 | 8 | 4,5 | Deutz Fahr Agroton 265 | 114 | 21,4 | 92,8 |
| Продолжение приложения Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.8 | Сеялка зерновая | G240-4R | 222 | 15 | 130 | 42 | 8 | 7 | John Deere 8310R | 116 | 57,1 | 58,5 |
| 3.1.2. Совмещение с посевом предпосевной культивации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1 | Сеялка-культиватор | СРП-2 | 79 | 8 | 44,8 | 14,3 | 9 | 2,1 | Беларус 1025.2 | 122 | 56,8 | 65,5 |
| 3.1.2.2 |  | AGRATOR 5400M | 110 | 15 | 60,6 | 21 | 9 | 4 | Беларус 1523 | 89,8 | 41,3 | 48,5 |
| 3.1.2.3 |  | АПП-6 | 184 | 15 | 143 | 58,6 | 7,6 | 6 | К-744Р1 | 118 | 35,6 | 82,3 |
| 3.1.2.4 |  | John Deere 1890 | 362 | 35 | 242 | 130 | 8 | 13,7 | New Holland T9.505 | 96,6 | 24,3 | 72,3 |
| 3.1.2.5 | Сеялка-культиватор | Flexi-Coil 9,8 | 362 | 28 | 242 | 141,4 | 8 | 9,8 | New Holland T9.505 | 135 | 27,9 | 107 |
| 3.1.3. Совмещение с посевом предпосевной культивации и локального внесения удобрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1 | Комбинированное почвообрабатывающе-посевное орудие | КО-3,6 | 110 | 0 | 60,6 | 35 | 7 | 3,6 | Беларус 1523 | 126 | 50,3 | 76 |
| 3.1.3.2 |  | ATD 11.35 | 362 | 30 | 242 | 150 | 7 | 18,2 | New Holland T9.505 | 83 | 22,4 | 60,6 |
| 3.1.3.3 |  | Bourgault 8810-54 | 362 | 28 | 242 | 96,1 | 7 | 16,7 | New Holland T9.505 | 90,4 | 39,7 | 50,7 |
| 3.1.3.4 | Комбинированное почвообрабатывающе-посевное орудие | John Deere 1895 | 252 | 25 | 124 | 141 | 7 | 13,1 | New Holland T8.390 | 80,4 | 12,2 | 68,2 |
| Продолжение приложения Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Точный посев сахарной свёклы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Механическая сеялка (высевающие аппараты ВНИИЗиЗПЭ) | ССТ-12В | 60 | 0 | 37,7 | 12 | 6 | 5,4 | Беларус 80.1 | 53,6 | 30,6 | 23 |
| 3.2.2 | Пневматическая сеялка | Ритм-24Т | 110 | 10 | 60,6 | 51 | 7,2 | 10,8 | Беларус 1523 | 41,4 | 9,34 | 32 |
| 3.2.3 |  | СТВ-12У | 60 | 10 | 37,7 | 14,5 | 8 | 5,4 | Беларус 80.1 | 41 | 17,5 | 23,5 |
| 3.2.4 |  | Optima L6 | 70 | 10 | 46 | 6 | 10 | 6,0 | John Deere 6095В | 32,2 | 10,4 | 21,9 |
| 3.2.5 |  | Futura | 70 | 10 | 46 | 16,5 | 8 | 5,5 | John Deere 6095В | 40,3 | 8,55 | 31,7 |
| 3.2.6 | Механическая сеялка | Monopill S6 | 70 | 0 | 46 | 13,7 | 8 | 5,4 | John Deere 6095В | 39,5 | 9,73 | 29,8 |
| 4. Уход за посевами 4.1. Корневые подкормки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Разбрасыватель минеральных удобрений | РУ-06 | 60 | 25 | 37,7 | 2,2 | 10,5 | 20 | Беларус 80.1 | 2,39 | 0 | 2,39 |
| 4.1.2 | Самоходный разбрасыватель минеральных удобрений | Туман-2 | 80,9 | 30 | 23,4 | 0 | 24 | 24 | - | 1,17 | 0 | 1,17 |
| 4.1.3 | Разбрасыватель минеральных удобрений | МТТ-4У | 60 | 25 | 37,7 | 2,9 | 10 | 18,5 | Беларус 80.1 | 2,63 | 0 | 2,63 |
| 4.1.4 |  | RS-M | 70 | 25 | 70 | 3,4 | 12 | 24 | John Deere 6095В | 3,67 | 0 | 3,67 |
| Продолжение приложения Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Разбрасыватель минеральных удобрений | RS-XL | 70 | 25 | 70 | 5,5 | 14 | 42 | John Deere 6095В | 3,77 | 0 | 3,77 |
| 4.1.6 |  | ZA-M 1500 | 70 | 25 | 70 | 4,6 | 10,6 | 24 | John Deere 6095В | 3,73 | 0 | 3,73 |
| 4.1.7 |  | MDS-935 | 70 | 25 | 70 | 2,4 | 10,6 | 24 | John Deere 6095В | 3,62 | 0 | 3,62 |
| 4.1.8 | Штанговый разбрасыватель минеральных удобрений | Wing jet S 4012 | 81 | 25 | 50 | 25 | 9 | 12 | John Deere 6110В | 10,7 | 0 | 10,7 |
| 4.2. Листовые подкормки, применение химических средств защиты растений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Опрыскиватель прицепной | ОП-2500М-24 «Булгар» | 60 | 10 | 37,7 | 29,5 | 8 | 24 | Беларус 80.1 | 3,36 | 0 | 3,36 |
| 4.2.2 |  | ТИТАН 3000 | 60 | 10 | 37,7 | 13,5 | 8 | 18 | Беларус 80.1 | 3,41 | 0 | 3,41 |
| 4.2.3 |  | БЛЮМИНГ 3000 | 60 | 10 | 37,7 | 11,5 | 12 | 18 | Беларус 80.1 | 3,28 | 0 | 3,28 |
| 4.2.4 | Опрыскиватель навесной | Мекосан-650-12 | 60 | 10 | 37,7 | 2,3 | 8 | 12 | Беларус 80.1 | 4 | 0 | 4 |
| 4.2.5 | Опрыскиватель прицепной | Rau Sprido-Train | 81 | 10 | 50 | 24 | 10 | 24 | John Deere 6110В | 5,3 | 0 | 5,3 |
| 4.2.6 | Опрыскиватель прицепной | John Deere 740 | 81 | 10 | 50 | 34 | 10 | 24 | John Deere 6110В | 5,8 | 0 | 5,8 |
| 4.2.7 | Опрыскиватель навесной | Rau-Sprimat L22 | 70 | 10 | 46 | 1,37 | 8 | 12 | John Deere 6095В | 7,14 | 0 | 7,14 |
| Продолжение приложения Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.8 | Опрыскиватель самоходный | John Deere R4030 | 239 | 30 | 110 | 0 | 13 | 36,5 | - | 3,62 | 0 | 3,62 |
| 4.3. Междурядные обработки посевов сахарной свёклы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Пропашной культиватор | КСУ-5,4 | 60 | 0 | 37,7 | 11,5 | 6 | 5,6 | Беларус 80.1 | 53,6 | 31,1 | 22,5 |
| 4.3.2 |  | КРНВ-5,6-02 | 60 | 0 | 37,7 | 14,4 | 6 | 5,4 | Беларус 80.1 | 53,6 | 28,5 | 25,1 |
| 4.3.3 |  | КМС-5,4-01 | 60 | 0 | 37,7 | 11,8 | 6 | 5,4 | Беларус 80.1 | 53,6 | 30,8 | 22,8 |
| 4.3.4 |  | Kulticrop KR 12T | 59 | 0 | 46 | 11,8 | 6 | 5,4 | John Deere 6120A | 52,7 | 23,4 | 29,3 |
| 4.3.5 |  | KR 12 | 59 | 0 | 46 | 11,0 | 6 | 5,4 | John Deere 6120A | 52,6 | 24,1 | 28,5 |
| 5. Уборка урожая 5.1. Скашивание и обмолот зерновых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Зерноуборочный комбайн | РСМ-181 “Torum 740” | 294 | 240 | 230 | 0 | 7,2 | 7,0 | - | 46 | 0 | 46 |
| 5.1.2 |  | РСМ-101 “Vektor 410” | 154 | 115 | 150 | 0 | 9,4 | 6 | - | 30 | 0 | 30 |
| 5.1.3 |  | РСМ-101 “Acros 580” | 221 | 180 | 193 | 0 | 7,4 | 6,8 | - | 38,6 | 0 | 38,6 |
| 5.1.4 |  | КЗС-1218 “Palesse” | 243 | 203 | 205 | 0 | 7,9 | 6,8 | - | 41 | 0 | 41 |
| 5.1.5 |  | КЗС-812 “Palesse GS 812” | 154 | 120 | 147 | 0 | 7,8 | 5,8 | - | 29,4 | 0 | 29,4 |
| 5.1.6 |  | CX 8080 New Holland | 260 | 216 | 220 | 0 | 7,9 | 7,1 | - | 44 | 0 | 44 |
| 5.1.7 |  | John Deere 9670 STS | 278 | 230 | 213 | 0 | 7,5 | 7,45 | - | 42,6 | 0 | 42,6 |
| Продолжение приложения Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.8 | Зерноуборочный комбайн | John Deere S660 | 239 | 198 | 238 | 0 | 7,7 | 7,5 | - | 47,6 | 0 | 47,6 |
| 5.1.9 |  | Tucano 340 | 205 | 168 | 175 | 0 | 4,23 | 7,5 | - | 35 | 0 | 35 |
| 5.1.10 |  | Tucano 450 | 220 | 180 | 184 | 0 | 4,2 | 7,5 | - | 36,8 | 0 | 36,8 |
| 5.1.11 |  | Tucano 480 | 261 | 220 | 199 | 0 | 4,9 | 9 | - | 39,8 | 0 | 39,8 |
| 5.2.1. Предуборочное окучивание посевов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.1 | Пропашной культиватор | КМС-5,4 | 60 | 0 | 37,7 | 11,8 | 6 | 5,4 | Беларус 80.1 | 65,7 | 41,8 | 23,9 |
| 5.2.2. Однофазная технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.1 | Свеклоуборочный комбайн самоходный | Holmer TЗ | 353 | 246 | 240 | 0 | 6,2 | 2,7 | - | 138 | 0 | 138,4 |
| 5.2.2.2 |  | Ropa euro-Tiger V8-3 | 444 | 310 | 250 | 0 | 7 | 2,7 | - | 111,1 | 0 | 111,1 |
| 5.2.2.3 |  | Grimme 525 | 405 | 147 | 150 | 0 | 6 | 2,7 | - | 66,7 | 0 | 66,7 |
| 5.2.3. Двухфазная технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3.1 | Комплекс машин для удаления ботвы и уборки корнеплодов | Машина ботвоуборочная прицепная РБМ-6 | 79 | 30 | 44,8 | 22,5 | 6 | 2,7 | Беларус 1025.2 | 40,7 | 0 | 40,7 |
| 5.2.3.2 |  | Машина корнеуборочная прицепная «Ритм КПС-6» | 110 | 56 | 60,6 | 66,5 | 4,8 | 2,7 | Беларус 1523 | 88,5 | 0 | 88,5 |

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение…………………………………………………………………….. |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Агротехнические требования к комплексам машин для механизации перспективных технологий производства основных сельскохозяйственных культур…………………………………………………………………. | 3 |
| 2. | Критерии оценки экономико-экологической эффективности комплексов машин………………………………………………………………………… | 8 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………………. |  | 9 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А………………………………………………………………. |  | 11 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б……………………………………………………………….. |  | 22 |

ДЛЯ ЗАМЕТОК